TRABAJO PRÁCTICO

Diseño de red corporativa

Cliente: TechSol S.R.L.

Materia: Computación — Redes

Alumno: Román Miraglia

Año: 2026

# Contexto y enunciado

TechSol S.R.L. requiere una instalación de equipos y de red con salida a Internet para:

50 puestos de trabajo (ordenadores cliente): 30 distribuidos en tres niveles (10 por piso) y 20 en la Zona de Planta en Planta Baja, próxima a Administración.

4 servidores en Sala de Servidores (Planta Baja): proxy-DNS, usuarios-y-archivos, web y SCADA.

Conectividad inalámbrica en todos los sectores con SSID diferenciados y roaming automático.

50 usuarios organizados en grupos (técnicos, ingenieros, supervisores, administración).

El presente informe responde los 15 puntos solicitados. El presupuesto detallado se entrega en el archivo Presupuesto-TechSol.xlsx.

# 1. Diseño de la red

## 1.1 Topología física

Se plantea una topología jerárquica en estrella extendida con distribución vertical por fibra óptica y horizontal por UTP Cat 6, siguiendo la organización del edificio (planta baja, piso 1, piso 2, piso 3 y sótano/sala técnica).

Sala Técnica (sótano): rack principal 44U con router de borde, firewall, switch core L3, distribuidor óptico principal (DIO), servidores y UPS.

Cada piso: rack mural 6U con switch de acceso, patch panel Cat 6, bandeja óptica DIO-1U-P y UPS pequeño.

Backbone vertical: cable óptico Tight Buffer Riser 12F entre cada rack de piso y el core.

Distribución horizontal: UTP Cat 6 hasta cada puesto, terminado en roseta RJ45 (faceplate).

WiFi: 8 Access Points PoE en zonas de circulación, salas de reuniones, planta y recepción.

## 1.2 Direccionamiento IP (por VLAN, /24)

| VLAN | Nombre | Subred | Gateway | Uso | Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADM | 192.168.10.0/24 | .1 | Administración PB + Recepción | Sí |
| 20 | PISO1 | 192.168.20.0/24 | .1 | 10 puestos Piso 1 | Sí |
| 30 | PISO2 | 192.168.30.0/24 | .1 | 10 puestos Piso 2 (Lab.) | Sí |
| 40 | PISO3 | 192.168.40.0/24 | .1 | 10 puestos Piso 3 | Sí |
| 50 | PLANTA-INET | 192.168.50.0/24 | .1 | Planta con Internet | Sí |
| 51 | PLANTA-LOCAL | 192.168.51.0/24 | .1 | Planta / SCADA-only | No |
| 60 | SRV | 192.168.60.0/24 | .1 | Servidores | Egreso puntual |
| 70 | WIFI-CORP | 192.168.70.0/24 | .1 | WiFi corporativo (802.1X) | Sí |
| 71 | WIFI-PLANTA | 192.168.71.0/24 | .1 | WiFi planta / tablets | Sí |
| 72 | WIFI-GUEST | 192.168.72.0/24 | .1 | Invitados (portal cautivo) | Sí (aislada) |
| 99 | MGMT | 192.168.99.0/24 | .1 | Gestión de switches/APs/iDRAC | No |

### Asignación de IPs y nombres — clientes (ejemplos)

| Nombre | VLAN | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pc-adm-01 … pc-adm-05 | 10 | 192.168.10.11-15 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| pc-p1-01 … pc-p1-10 | 20 | 192.168.20.11-20 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| pc-p2-01 … pc-p2-10 | 30 | 192.168.30.11-20 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| pc-p3-01 … pc-p3-10 | 40 | 192.168.40.11-20 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| pc-planta-01 … pc-planta-15 | 50 | 192.168.50.11-25 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
| pc-planta-16 … pc-planta-20 / SCADA-ops | 51 | 192.168.51.11-15 | 255.255.255.0 | 192.168.51.1 |

### Asignación de IPs y nombres — servidores y router

| Nombre | IP LAN | IP WAN | Rol | SO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| router-borde | 192.168.60.1 | DHCP ISP | Router NAT + Firewall perimetral | RouterOS / pfSense |
| gw-proxy | 192.168.60.2 | 192.168.60.2 (DMZ int.) | Proxy HTTP/S + DNS recursivo | Debian 12 + Squid + BIND9 |
| srv-ad | 192.168.60.10 | — | Active Directory + DHCP + Archivos | Windows Server 2022 |
| srv-web | 192.168.60.20 | — | Intranet / Web | Debian 12 + Nginx |
| srv-scada | 192.168.60.30 | — | SCADA | Windows Server 2022 |

## 1.3 Tipo de cableado

Backbone vertical: fibra óptica multimodo OM4 (o SM G652 si se prevé escalar a más de 300 m) — 12 fibras por piso, tipo Tight Buffer Riser (KOC).

Horizontal: UTP Cat 6 U/UTP, longitud máx. 90 m entre patch panel y roseta.

Patchcords Cat 6 (2–3 m) en cada punta.

Patchcords ópticos LC/LC dúplex 3 m en el DIO.

Radiobase / conexión a planta lejana (si aplica): fibra monomodo G657 preconectorizada KOC.

## 1.4 Dispositivos de red

| Rol | Modelo sugerido | Cant. | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Router de borde | MikroTik RB5009 o pfSense en Dell R240 | 1 | NAT, VPN, QoS, IDS |
| Firewall (opcional) | pfSense/OPNsense virtualizado | 1 | Reglas por VLAN |
| Switch core L3 | Cisco C9200L-24P-4X o MikroTik CRS326-24S+2Q+ | 1 | Inter-VLAN routing, uplinks 10G |
| Switch acceso piso 1/2/3 | TP-Link TL-SG3428XMP (24p PoE+ + 4×10G SFP+) | 3 | PoE para APs, uplink 10G fibra |
| Switch acceso planta | TP-Link TL-SG3428XMP | 1 | PoE para APs de planta |
| Access Points | Ubiquiti U6-Pro (WiFi 6, 802.11k/v/r) | 8 | Controlador UniFi virtual |
| UPS rack principal | APC SRT2200XLI 2200VA | 1 | Servidores + core |
| UPS rack de piso | APC BR900MI | 4 | Switches de acceso |

## 1.5 Esquema lógico (descripción)

Cada switch de acceso concentra los puestos de su piso y transporta las VLANs correspondientes por trunk 802.1Q sobre uplink 10G de fibra hacia el switch core en la sala técnica. El core L3 realiza el ruteo inter-VLAN y entrega el tráfico con destino Internet al servidor proxy-DNS (gw-proxy), que a su vez sale por el router de borde con NAT hacia el ISP. La segmentación por VLAN y las ACLs del switch core impiden que las VLANs sin acceso a Internet (PLANTA-LOCAL, MGMT) alcancen el router de borde.

# 2. Hardware, SO y configuración de los clientes

Se definen dos perfiles de equipo estandarizados:

| Perfil | Cant. | Hardware | SO | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina | 35 | Intel Core i5-13400, 16 GB DDR4, SSD NVMe 512 GB, monitor 24" FHD, teclado/mouse | Windows 11 Pro | Administración y pisos 1-3 |
| Planta | 20 | Intel Core i3-13100, 8 GB DDR4, SSD 240 GB, monitor 22" industrial, gabinete anti-polvo | Windows 11 Pro (o LTSC) | Zona planta |

### Configuración de red común a todos los clientes

a) Sistema operativo para los clientes: Windows 11 Pro (LTSC en planta si se requiere estabilidad prolongada).

b) Puerta de salida (gateway): la IP .1 de la VLAN a la que pertenece el equipo (ej: 192.168.20.1 en Piso 1).

c) DNS: primario 192.168.60.10 (srv-ad), secundario 192.168.60.2 (gw-proxy).

d) Inicia sesión en el dominio techsol.local (Active Directory).

e) Grupo de trabajo: no aplica (los equipos están unidos al dominio; los que quedaran fuera del dominio, por ejemplo estaciones SCADA aisladas, usarían WORKGROUP TECHSOL).

Asignación IP: DHCP con reserva por MAC en srv-ad (ámbito por VLAN, opción 003 gateway, 006 DNS, 015 dominio).

Proxy HTTP/HTTPS: 192.168.60.2:3128 (o WPAD publicado por DHCP opción 252).

Políticas GPO: bloqueo de USB en Planta, actualización WSUS, antivirus centralizado, mapeo automático de unidades de red.

# 3. Servidor de usuarios y archivos

a) Sistema operativo: Windows Server 2022 Standard.

b) Dominio: techsol.local (rol AD DS como Controlador de Dominio, DNS integrado, DHCP y File Server).

c) Dirección IP: 192.168.60.10 (fija).

d) Máscara de red: 255.255.255.0 (VLAN 60 — SRV).

Gateway: 192.168.60.1 — DNS: 127.0.0.1 y 192.168.60.2 (secundario).

Roles adicionales: DFS Namespaces para publicar \\techsol.local\Datos, Print Server, WSUS.

Almacenamiento: 4× SAS 2 TB en RAID 10 (≈ 4 TB útiles) para datos + 2× SSD 480 GB RAID 1 para SO.

# 4. Configuración de red del servidor proxy-DNS

Servidor con dos interfaces de red (dual-homed) entre la LAN interna y la salida a Internet:

a) Dirección IP1 (interfaz LAN, VLAN 60): 192.168.60.2

b) Máscara de red 1: 255.255.255.0

c) Dirección IP2 (interfaz WAN hacia el ISP): asignada por el ISP (ej. 200.x.x.2/30) o por DHCP del router de borde

d) Máscara de red 2: la que provea el ISP (típicamente /30 o /29)

e) Gateway: IP del router del ISP (ej. 200.x.x.1) o del router de borde interno (192.168.60.1) según topología

Servicios: Squid (proxy HTTP/HTTPS con cache y control de contenido) + BIND9 (DNS recursivo con forwarders 1.1.1.1 y 8.8.8.8) + nftables (firewall).

SO: Debian 12 minimal.

# 5. Estructura de carpetas del File Server

Publicada bajo \\srv-ad\Datos (y por DFS como \\techsol.local\Datos):

Datos\

├── Publico\                (todos: lectura+escritura)

├── Grupos\

│    ├── Tecnicos\          (técnicos e ingenieros: RW; supervisores: RW)

│    ├── Ingenieros\        (ingenieros: RW; supervisores: RW)

│    ├── Supervisores\      (supervisores: RW)

│    └── Administracion\    (administración: RW)

├── Proyectos\              (por proyecto, permisos por grupo)

└── Home\                   (redirección de "Mis Documentos")

├── usuario01\          (usuario01 + Admins: RW)

├── usuario02\          (usuario02 + Admins: RW)

└── ...

La carpeta 'Tecnicos' es la base de conocimiento de problemas y respuestas frecuentes que comparten técnicos e ingenieros. 'Supervisores' es el espacio compartido entre supervisores para información global. 'Home' se aplica con Redirección de Carpetas por GPO.

# 6. Grupos globales y locales — permisos

Se aplica el esquema AGDLP (Account → Global → Domain Local → Permission).

### Grupos Globales (contienen usuarios)

| Grupo global | Miembros (ejemplos) |
| --- | --- |
| GG_Administracion | usuario01, usuario02, usuario03 |
| GG_Tecnicos | usuario10..usuario20 |
| GG_Ingenieros | usuario21..usuario30 |
| GG_Supervisores | usuario05, usuario06, usuario07 |
| GG_Planta | usuario31..usuario50 |
| GG_Todos | GG_Administracion + GG_Tecnicos + GG_Ingenieros + GG_Supervisores + GG_Planta |

### Grupos Locales de Dominio (contienen grupos globales; se aplican al recurso)

| Grupo local | Contiene | Otorgado sobre |
| --- | --- | --- |
| GL_Publico_RW | GG_Todos | Datos\Publico (Modificar) |
| GL_Tecnicos_RW | GG_Tecnicos, GG_Ingenieros, GG_Supervisores | Datos\Grupos\Tecnicos (Modificar) |
| GL_Ingenieros_RW | GG_Ingenieros, GG_Supervisores | Datos\Grupos\Ingenieros (Modificar) |
| GL_Supervisores_RW | GG_Supervisores | Datos\Grupos\Supervisores (Modificar) |
| GL_Administracion_RW | GG_Administracion, GG_Supervisores | Datos\Grupos\Administracion (Modificar) |

### Permisos de compartir (Share) y NTFS por carpeta

| Carpeta | Compartir (Share) | NTFS | Efectivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos\Publico | Todos: Cambiar | GL_Publico_RW: Modificar; Admins: Control total | Lectura/Escritura para todos |
| Datos\Grupos\Tecnicos | Todos: Cambiar | GL_Tecnicos_RW: Modificar; Admins: Control total; resto: sin acceso | Técnicos/ingenieros/supervisores |
| Datos\Grupos\Ingenieros | Todos: Cambiar | GL_Ingenieros_RW: Modificar; Admins: Control total | Ingenieros y supervisores |
| Datos\Grupos\Supervisores | Todos: Cambiar | GL_Supervisores_RW: Modificar; Admins: Control total | Solo supervisores |
| Datos\Grupos\Administracion | Todos: Cambiar | GL_Administracion_RW: Modificar; Admins: Control total | Administración y supervisores |
| Datos\Home\<usuario> | Todos: Cambiar | Propietario: Modificar; Admins: Control total; herencia deshabilitada | Solo el usuario dueño |

Buena práctica: dar 'Cambiar' a Todos en Compartir y controlar el acceso real con NTFS — más simple de auditar y sin permisos efectivos ambiguos.

# 7. Herramientas de nube (para los puntos 5 y 6)

Propuesta principal: Microsoft 365 Business Standard/Premium con OneDrive for Business y SharePoint Online.

Sincronización con AD via Azure AD Connect (identidades unificadas, SSO).

OneDrive reemplaza / respalda la carpeta Home\<usuario> (redirección + "Known Folder Move").

SharePoint reemplaza los sitios de Grupos con bibliotecas por grupo, versionado, co-edición y auditoría.

Teams como capa colaborativa sobre esos sitios (chat + reuniones + archivos).

Ventajas frente a alternativas (Google Workspace, Nextcloud): integra nativamente con AD/GPO, respeta el modelo de grupos ya definido, incluye Office 365, y su SLA (99.9%) + backup nativo cubren continuidad y disponibilidad.

# 8. Ventajas de VLAN y alternativas de segmentación

### Ventajas de que los switches soporten VLAN (802.1Q)

Aislamiento lógico entre sectores (planta ↔ oficinas ↔ servidores ↔ invitados) sin cablear redes separadas.

Contención de dominios de broadcast → mejor performance y menor ruido de red.

Seguridad: aplicación de ACLs y firewall por VLAN, control 802.1X + Dynamic VLAN por usuario.

QoS: marcado y priorización por VLAN (VoIP, SCADA).

Flexibilidad: cambios de ubicación física del puesto sin re-cablear ni re-numerar.

Escalabilidad: nuevos sectores se agregan como VLANs sin tocar la infraestructura física.

### Otras formas de "subredir" la red

Subnetting IP puro con routers/firewalls físicos separados por sector (más caro y rígido).

VRF (Virtual Routing and Forwarding) en el equipo L3 — múltiples tablas de ruteo aisladas sobre la misma electrónica.

SDN/microsegmentación (NSX, Cisco ACI) — granularidad por carga de trabajo, más común en datacenter.

Segmentación física real: distintos switches y cableado por sector (última opción, más costosa).

# 9. Planta a 200 m de la Sala de Servidores

El cableado UTP Cat 6 soporta un tramo máximo de 90 m de canal (100 m con patchcords). A 200 m no es viable ni con extenders.

Solución recomendada: enlace de fibra óptica entre el rack de la Sala Técnica y un rack secundario en la planta.

Tipo: fibra monomodo G652 de 6 o 12 hilos (por si escala a más servicios), tipo outdoor si va enterrada/aérea.

Terminación: DIO KOC en ambos extremos (DIO-1U-P 24F en planta, DIO-3U-144E en sala técnica).

Óptica: SFP 1G SM 10 km (KOC SFP-1G-SM10K-LX) en ambos switches; o SFP+ 10G SM si el tráfico lo justifica.

En planta: switch de acceso PoE local que atiende los puestos, APs y equipos SCADA, con uplink 1G/10G a la sala técnica.

Alternativa inalámbrica si no se puede tender fibra: radioenlace punto a punto Ubiquiti airFiber / LigoWave (sujeto a línea de vista y regulación de espectro).

# 10. Virtualización — cuándo y para qué

Recomendable en este escenario para consolidar los 4 servidores en 2 hosts físicos y ganar alta disponibilidad.

Ahorro de hardware, energía, refrigeración y espacio de rack.

Snapshots y clonación instantánea → simplifica pruebas, actualizaciones y rollback.

Migración en caliente (vMotion/Live Migration) para mantenimiento sin caídas.

Aislamiento de servicios: cada rol (proxy, AD, web, SCADA) queda en su propia VM.

Backup por VM (Veeam) → restore granular a nivel archivo o VM completa.

Facilita implementar entornos de pruebas y desarrollo idénticos a producción.

Propuesta concreta: 2 hosts (Proxmox VE o Hyper-V) con storage compartido (NAS iSCSI o Ceph) y las 4 VMs con failover automático. El SCADA mantiene VM dedicada si el fabricante lo requiere.

# 11. Herramientas y políticas de backup

### Política 3-2-1

3 copias de los datos (producción + 2 backups).

2 medios distintos (disco local + nube o cinta).

1 copia offsite (nube o sede alterna).

### Herramientas

Veeam Backup & Replication Community (hasta 10 VMs gratis) → respalda las VMs de los 4 servidores.

NAS Synology / QNAP en la sala técnica como repositorio primario (12–24 TB en RAID 6).

Copia semanal / diaria a Azure Blob (Cool tier) o a OneDrive/SharePoint (para archivos de usuario).

Backup nativo de Microsoft 365 (retención 30/60/90 días) + herramienta 3rd party (Veeam for M365) para retención extendida.

Pruebas de restore mensuales (verificación de integridad y RTO/RPO).

### RTO / RPO sugeridos

| Sistema | RPO (pérdida máx) | RTO (tiempo restaurar) |
| --- | --- | --- |
| Archivos de usuario | 24 h | 4 h |
| AD / DNS / DHCP | 24 h | 2 h (o failover a 2° DC) |
| SCADA (histórico) | 1 h | 2 h |
| Intranet Web | 24 h | 4 h |

Vínculo con el punto 7: OneDrive/SharePoint cumplen la copia offsite de los datos de usuario y grupos, integrándose con la política 3-2-1 sin infraestructura adicional.

# 12. Conectar la sucursal con otra lejana

VPN site-to-site IPsec entre los routers de borde de ambas sedes (RB5009 / pfSense soportan IKEv2 nativamente).

Direccionamiento distinto por sede (ej. TechSol Central 192.168.0.0/16, TechSol Sucursal 10.20.0.0/16) para evitar solapamientos.

Alternativa moderna: SD-WAN (Fortinet, Cisco Meraki) → múltiples enlaces WAN con failover y QoS por aplicación.

Alternativa "cloud-first": VPN de acceso remoto con Cloudflare Zero Trust / Tailscale (más simple si no hay servidores propios en la sucursal).

Extensión de dominio: agregar un Read-Only Domain Controller (RODC) en la sucursal para logueo local sin depender del enlace.

# 13. Maximización de atributos de calidad

| Atributo | Cómo lo maximizamos |
| --- | --- |
| Disponibilidad | UPS + generador; hosts virtualizados con failover; doble fuente en servidores; enlaces LAG entre switches; 2° controlador de dominio; backups + réplicas; SLA con ISP. |
| Seguridad | Segmentación por VLAN + ACLs; firewall perimetral con IDS/IPS; 802.1X en puertos y WiFi corporativo; MFA en accesos administrativos; parches automáticos (WSUS); antivirus centralizado; políticas de contraseña; auditoría de accesos; cifrado BitLocker en portátiles. |
| Performance | Backbone 10G en el core; uplinks 1G/10G en switches de acceso; QoS por VLAN (SCADA y VoIP prioritarios); cache del proxy Squid; DNS local; SSDs en servidores; RAID 10 en datos. |
| Escalabilidad | Direccionamiento con margen (subredes /24, sobran IPs); patcheras y DIO con puertos libres (KOC modular); racks con U libres; VLANs numeradas dejando huecos; virtualización que permite agregar VMs sin comprar hardware; WiFi con controlador que agrega APs sin reconfigurar. |

# 14. Presupuesto

El presupuesto detallado de equipamiento y mano de obra se entrega en el archivo Presupuesto-TechSol.xlsx (planilla separada), organizado en las siguientes hojas:

Resumen ejecutivo (subtotales por rubro e IVA).

Equipamiento activo (router, switches, APs, servidores, UPS).

Infraestructura de fibra KOC (racks, DIO, cables, patchcords, SFPs, herramientas).

Cableado estructurado Cat 6 (cable, patch panels, rosetas, canaletas).

PCs y periféricos (35 puestos oficina + 20 puestos planta).

Software y licencias (Windows Server, CALs, M365, Veeam).

Mano de obra (relevamiento, tendido, terminación, configuración, puesta en marcha, capacitación).

# 15. Propuesta comercial — Resumen ejecutivo

### A TechSol S.R.L.:

La presente propuesta cubre el diseño, provisión, instalación y puesta en marcha de la red de datos, la infraestructura de servidores y la conectividad inalámbrica para 50 puestos de trabajo, 4 servidores y 8 puntos de acceso WiFi distribuidos en 4 niveles del edificio.

### Alcance

Diseño lógico y físico de la red, incluyendo direccionamiento IP, segmentación por VLAN y esquema de seguridad.

Provisión de electrónica de red: router de borde, switch core L3, switches de acceso PoE por piso, Access Points WiFi 6 con roaming.

Provisión e instalación de la planta de cableado estructurado Cat 6 y del backbone de fibra óptica (equipamiento KOC nacional).

Provisión de 4 servidores y despliegue virtualizado (Proxmox / Hyper-V) de los servicios: AD DS + DHCP + Archivos, Proxy + DNS, Web, SCADA.

Provisión de 55 PCs (35 oficina + 20 planta) con Windows 11 Pro.

Configuración de dominio Active Directory (techsol.local), usuarios, grupos, GPOs y estructura de carpetas con permisos.

Integración con Microsoft 365 (OneDrive/SharePoint) para colaboración y backup en la nube.

Backup local + offsite con Veeam y política 3-2-1.

Documentación técnica, capacitación al personal de IT interno y soporte post-implementación durante 90 días.

### Plazos

| Etapa | Duración |
| --- | --- |
| Relevamiento y diseño final | 1 semana |
| Compra y logística de equipamiento | 3 semanas |
| Obra civil, canaletas, cableado estructurado | 3 semanas |
| Instalación de racks, fibra, patchpaneleo, certificación | 2 semanas |
| Configuración de electrónica, servidores y dominio | 2 semanas |
| Migración de usuarios, pruebas y puesta en marcha | 1 semana |
| Total estimado | 12 semanas |

### Inversión

Ver Presupuesto-TechSol.xlsx (subtotales por rubro + IVA). Se ofrecen dos modalidades:

Pago llave en mano (30% inicio, 40% avance, 30% aceptación).

Leasing operativo a 36 meses (opción sujeta a análisis crediticio).

### Garantías y soporte

Equipamiento activo: garantía del fabricante (2 años estándar, extensible a 5).

Instalación y cableado: 3 años sobre mano de obra.

SLA de soporte opcional post-90 días: 8×5 o 24×7 según necesidad.

### Beneficios clave

Segmentación por VLAN → seguridad y performance.

Virtualización → menos hardware, alta disponibilidad, snapshots.

Backbone en fibra óptica → escalable a 10G/40G sin re-cablear.

WiFi 6 con roaming → cobertura sin cortes al desplazarse entre sectores.

Integración M365 → colaboración, movilidad y backup en la nube.

Atentamente,

Román Miraglia — Consultoría en Redes y Sistemas